## 摘要

| 内容维度 | 核心阐述 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 消防安全餐饮监测员系统-实时推理能力子系统技术及实施方案 |
| 技术定位 | 独立于硬件感知层之外的”认知中枢”，负责将碎片化的传感器信号转化为可执行的高置信度安全情报 |
| 核心创新 | 采用”边缘认知”架构：System 1（脊髓反射）与 System 2（认知研判）完全下沉至边缘端，实现数据不出域的闭环推理；云端专注于模型训练与 OTA 迭代。 |
| 关键成果 | 将行业误报率从 80% 降低至 1% 以内；实现 0 延迟离线推理；单节点支持 4 路视频流并发分析。 |
| 技术栈概览 | 边缘端：C++/Python (Triton Server/RKNN) + Qwen-VL-Int4 (量化多模态大模型)；云端：PyTorch (LoRA微调) + OTA Manager (模型版本管理)。 |
| 硬件方案 | L1 边缘 AI Box 采用 NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)；云端采用按需租赁算力 (AutoDL/PAI)，无固定资产投入。 |
| 开发周期 | 4个月敏捷迭代；里程碑包括：边缘适配→量化剪枝→云端训练流→OTA机制→试点上线。 |
| 投资规模 | 一次性研发投入 ¥0.31M；采用“核心+执行”梯队模式（算法专家+架构师+开发+测试）。 |
| 交付物 | 边缘推理引擎镜像 + LoRA微调权重 + OTA 升级协议 + 运维手册。 |
| 差异竞争力 | 数据隐私绝对安全 (图像不离店)；离线可用 (断网不影响研判)；云端持续进化，通过 OTA 让边缘设备越用越聪明。 |

### 项目背景：跨越“感知瓶颈”，构建“认知中枢”

在EMP-01 消防安全餐饮安全监控场景中，我们发现现有系统普遍止步于基础采集，正面临着严峻的感知-决策断层挑战。

当前，前端感知硬件（AI摄像机、物联网传感器）解决了“看得见”的问题，但缺乏深度逻辑处理能力。为了彻底解决误报高、隐私顾虑及断网失效问题，本方案将核心推理能力下沉至边缘，构建独立于硬件之外的边缘实时推理子系统。

### 解决方案核心：边缘认知 + 云端进化

本方案采用 “边缘推理 + 云端训练 + OTA 升级” 的闭环架构，彻底重构了算力分配模式。

### System 1 & System 2：全边缘化部署

为了实现极致响应与隐私保护，我们将“快慢系统”全部部署在厨房现场的 边缘 AI 盒子 中：

- System 1 (脊髓反射)：

  - 运行在边缘端 CPU/MCU 上。

  - 基于规则引擎，处理传感器数据（MQTT），毫秒级过滤 95% 的无效信号。

  - 负责将疑似风险上报给 System 2（断网可用）。

- System 2 (认知研判)：

  - 运行在边缘端 NPU/GPU 上。

  - 部署 量化版多模态大模型 (如 Qwen-VL-Int4, LLaVA-Phi-3)。

  - 对 System 1 筛选出的疑似图片进行深度逻辑分析（“看到火+无人+高温 -> 确认干烧”）。

  - 本地生成结构化推理报告。

### 云端角色：训练与指挥

云端不再参与实时推理，而是作为 “训练中心” 和 “舰队指挥官”：

- 模型训练工厂：收集边缘端上传的 难例 (Hard Cases)（经脱敏），进行 LoRA 微调，训练更聪明的模型版本。

- OTA 升级中心：通过安全的 OTA 通道，将优化后的模型权重（Weight Diff）推送到数千个边缘节点，实现“一夜之间，全国厨房学会识别新型违规”。

### 核心优势总结

- 数据隐私零风险：原始视频与图片数据 绝不出域（除非人工特许上传用于排障），完美符合政企食堂、涉密单位的合规要求。

- 极致可靠性：彻底摆脱网络依赖。即使光纤被挖断，厨房内的边缘盒子依然能独立完成“感知-推理-报警”全闭环。

- 运营成本极低：消灭了昂贵的云端 GPU 推理租赁费与视频上传流量费。一次性硬件投入后，边际运营成本趋近于零。

## 系统架构设计

### 设计原则：边缘自治与云端赋能

架构设计的核心理念是 “Thick Edge, Thin Cloud” (厚边缘，薄云端)。

### 逻辑架构视图

#### 第一层：边缘感知与推理（L1）

这是系统的核心计算单元，部署在厨房现场的高算力 AI 边缘盒子 内。

- 全栈闭环：从数据接入、规则过滤、大模型推理到风险研判，全部在本地完成。

- 模型引擎：集成 TensorRT-LLM 或 RKNN-LLM 推理框架，专门针对边缘芯片（Nvidia/Rockchip）进行算子优化，确保在有限功耗下跑通 VLM 模型。

#### 第二层：云端训练与管理（L2）

- 主动学习 (Active Learning)：边缘端会根据不确定度（Uncertainty）自动筛选“看不懂”的场景图片，脱敏后上传云端。

- 持续进化：云端工程师对难例进行标注，触发自动化训练管线，生成新的 LoRA 权重，通过 OTA 下发。

### 软件技术栈架构

### 接口设计

接口重心从“实时数据流”转向“管理流”。

#### 北向接口（管理）

- 协议：HTTPS / MQTT

- 功能：设备心跳、告警上报（仅结果）、OTA 指令接收、难例样本上传。

#### 南向接口（采集）

负责与现场异构感知设备的物理连接与数据标准化。

- 视频流接入：

  - 协议：RTSP (Real Time Streaming Protocol) / ONVIF Profile S。

  - 规格：主码流 (1080P@25fps) 用于 System 2 抽帧分析；子码流 (VGA@15fps) 用于 System 1 运动检测。

  - 兼容性：支持海康威视、大华、宇视等主流品牌 IPC。

- 物联网传感接入：

  - 协议：MQTT v3.1.1 / Modbus RTU (转 MQTT)。

  - 接入方式：

    - 直连设备：WiFi/NB-IoT 传感器直接发布至边缘端 MQTT Broker。

    - 传统设备：通过 RS485 串口采集数据（如燃气流量计），在边缘端转换为 JSON 格式。

  - 数据频次：高危传感器 (燃气/温度) 1Hz 采样；普通传感器 0.1Hz 采样。

### 核心数据流转管道

为了清晰展示系统内部运作机制，我们定义了一条典型的 可疑火灾事件 在架构中的流转全过程。

#### 阶段一：感知元数据注入

前端硬件上报如下 JSON 数据包：

// Topic: hardware/kitchen_01/visual
{ "tag": "fire", "conf": 0.85, "ts": 170001, "roi": "stove_01" }
// Topic: hardware/kitchen_01/thermal
{ "temp": 280, "unit": "celsius", "ts": 170002, "sensor_id": "t_01" }

#### 阶段二：L1 层的状态机过滤

- 关联聚合：Unified Data Adaptor 根据 kitchen_01 将视觉和温度数据聚合。

- 状态机激活：

  - 规则引擎检测到 tag:fire，触发 PotentialFire 规则。

  - 检查条件 A：conf > 0.6? -> Pass.

  - 检查条件 B（交叉验证）：查找同一时间窗口内的温度数据。发现 temp=280。

  - 逻辑判定：Fire + HighTemp = 有效疑似事件。

- 事件升级：如果温度仅 40度（可能是误报），FSM 会重置；此处温度高，FSM 生成 Candidate_Risk_Event，并附带关联的图片 URL，推送到 L2 层。

#### 阶段三：L2 层的深度研判

- Prompt 构建：Agent Orchestrator 组装提示词： > “分析附件图片及数据。视觉检测到火，温度280度。请判断：是正常爆炒还是失控干烧？依据是什么？”

- LLM 推理：

  - 视觉模型（VLM）“看”图片：发现火焰很高，且锅旁边没有人，只有一把勺子。

  - 逻辑模型（LLM）“想”：温度280度接近闪点 + 无人看管 = 极高风险。

- 结果生成：输出最终判定结果，并调用 RAG 模块附加“违反GBxxxx条款”的引用。

### 软件技术栈架构

| 层次 | 模块名称 | 关键技术选型 | 选型技术理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 应用接口 | API Gateway | gRPC / GraphQL | 支持高效的结构化数据查询，方便上层应用按需获取推理结果。 |
| L2 训练层 | 训练服务 | PyTorch (AutoDL) | 利用租赁的云端 A100 算力进行离线微调，降低固定资产投入。 |
| L1 边缘 AI Box | 推理服务框架 | TensorRT-LLM | 专为 NVIDIA Orin 优化，支持 Int4 量化，在边缘端实现 7B 模型的高速推理。 |
|  | Agent 编排 | LangChain (Python) | 运行在边缘端，串联“检索-思考-回答”全过程，保障断网可用。 |
|  | 向量数据库 | ChromaDB (Local) | 轻量级嵌入式向量库，直接运行在边缘盒子内，无需外部依赖。 |
|  | 流计算/规则 | eKuiper | 超轻量级边缘流计算框架，毫秒级处理 MQTT 数据。 |

### 接口设计

#### 南向接口

定义系统如何“听”硬件的话。

- 协议：MQTT over TCP/Websocket

- Topic 规范：emp/v1/ingest/{kitchen_id}/{sensor_type}

- Payload 规范：严格遵循 Schema 定义，必须包含 timestamp, device_id, data_payload。

#### 北向接口

定义系统如何“说”出结论。

- 协议：HTTP/2 Webhook

- 数据包示例：

{
  "event_id": "EVT_20260121_999",
  "risk_level": "CRITICAL",  // 风险等级：P0
  "system2_verdict": {
    "type": "unattended_dry_burn",
    "reasoning": "Visual evidence confirms fire presence while person detection is strictly zero for 120s. Thermal sensor reads 280C, confirming physical combustion.", // 完整的推理逻辑
    "confidence": 0.99
  },
  "action_plan": [
    {"cmd": "close_valve", "target": "valve_01"},
    {"cmd": "sms_alert", "target": "manager"}
  ]
}

### 网络架构与通信链路

#### 设计理念：构建“永远在线”的神经传导网络

在餐饮厨房这一高危场景中，网络不仅仅是数据通道，更是系统的生命线。为了确保“端-云”数据链路在极端环境（如地下室信号弱、火灾烧毁光纤）下的安全与时效，我们摒弃了传统的单链路设计，构建了一套具备电信级可靠性、多层级QoS保障与军事级加密的传输网络体系。

#### 物理链路拓扑：有线无线双模互备

系统在物理层采用“主备双活”架构，确保单一链路故障时，数据传输“0感知”切换。

- 主链路 (Primary)：千兆有线光纤 (FTTH)。

  - 职责：承载 OTA 固件更新下载、历史视频流回放等大带宽业务。

  - 保障：连接 UPS 电源，防止市电切断导致光猫失效。

- 备链路 (Backup)：工业级 4G/5G Cat.4 全网通。

  - 职责：作为“逃生通道”。当主链路 Ping 丢包率 > 20% 时，毫秒级自动接管 MQTT 报警信令传输。

  - 策略：使用物联网专用 APN 卡，享有运营商侧的高优先级接入权。

#### 传输协议栈：分层流控与语义优先级

我们重新定义了应用层协议，引入了 语义优先级队列 (Semantic Priority Queue) 机制，根据数据的业务价值动态分配带宽资源。

- 信令层：MQTT v5.0 over TLS 1.3

  - 特性：利用 MQTT 5.0 的 Shared Subscription 实现云端负载均衡，利用 Message Expiry Interval 防止过时消息堆积。

  - 心跳机制：边缘端每 10s 发送 Keep-Alive，云端采用“漏桶算法”检测连接健康度。

- QoS 分级策略： | 优先级 | 数据类型 | 传输通道 | 丢包策略 | 业务含义 | | :— | :— | :— | :— | :— | | P0 (Critical) | 燃气泄漏/火情告警、切阀指令 | MQTT QoS 2 (Exactly Once) | 死磕到底 | 无论网络多差，必须送达，支持断点续传。 | | P1 (High) | System 2 研判结果、关键帧快照 | MQTT QoS 1 (At Least Once) | 允许延时 | 即使延迟 1分钟上传也不影响现场处置。 | | P2 (Normal) | 传感器周期性读数、设备状态日志 | MQTT QoS 0 | 允许丢弃 | 丢失个别数据点不影响整体趋势分析。 | | P3 (Low) | 难例样本图片、模型权重下载 | HTTPS (断点续传) | 闲时传输 | 仅在带宽利用率 < 30% 时启动后台传输。 |

#### 弱网对抗与边缘自治机制

针对厨房常见的“信号黑洞”问题，L1 边缘 AI Box 内置了智能流控算法：

- 自适应压缩 (Adaptive Compression)：

  - 当上行带宽充足 (>2Mbps) 时，上传 1080P 高清原图。

  - 当带宽劣化 (<100Kbps) 时，自动将图片压缩为 320P 缩略图或仅上传 ROI (感兴趣区域) 裁剪图，确保证据链不丢失。

- 断网黑盒 (Offline Blackbox)：

  - 内置 1GB 的环形缓冲区 (Ring Buffer)。

  - 一旦断网，所有 P0/P1 级数据自动写入本地 eMMC 存储。

  - 网络恢复瞬间，启用“快进模式”将积压数据以 5倍速回传云端，并自动进行时间戳对齐。

#### 安全防御体系

- 通道加密：全链路强制启用 TLS 1.3，禁用弱加密套件，防止中间人攻击窃取视频流。

- 双向认证 (mTLS)：不仅设备要验证云端证书，云端也要验证设备的 X.509 唯一证书，杜绝伪造设备接入。

- 一机一密：每个边缘盒子在出厂时烧录唯一的 Device Secret，存储在安全芯片 (SE) 中，物理层防破解。

### 系统扩展性评估

- 规则热更新： System 1 的过滤规则支持云端下发。当需要调整“高温阈值”从 280℃ 降为 260℃ 时，只需在云端修改 SQL，边缘网关即时生效，无需 OTA 升级固件。

- 模型热插拔： System 2 的 Agent 支持动态加载不同的 LoRA 适配器（Adapter）。例如针对“清真厨房”，可以动态加载识别“非清真食材违规”的微调模型，而无需重新部署整个基座模型。

#### 算力扩展曲线

- 单点性能：Orin NX 16GB 算力 (157 TOPS) 足以支撑未来 3 年的模型迭代（如升级到 10B 模型或增加多路并发）。

- 集群伸缩：云端训练资源采用租赁模式，可瞬间从 1卡扩展至 100卡，无缝应对大规模微调需求。

## 推理计算环境与硬件选型

### 选型策略：高性能边缘计算

System 2 大模型对算力要求较高，硬件需具备 AI 加速能力 (NPU/GPU) 和 大显存 以支撑大模型量化推理。本方案采用边缘 AI Box替代传统工控机。

### L1 边缘 AI Box 选型

#### 选型策略：基于 NVIDIA Jetson 的分级部署方案

为满足不同预算与场景对模型“智商”（参数量）与响应速度的需求，本方案依据 NVIDIA Jetson 系列算力阶梯，制定了由低到高的升级路线。推荐以 Orin NX 16GB 作为标准部署基线。

| 方案等级 | 推荐型号 | 核心规格 | 适用模型规模 | 场景定位 | 预算参考 (CNY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准版 (推荐) | Orin NX 16GB Super | 157 TOPS, 16GB 内存 | 7B (Int4) | 大多数商业厨房。单机闭环运行 System 1 + 7B 推理，性价比最高。 | ¥5,000 |
| 进阶版 | AGX Orin 64GB | 275 TOPS, 64GB 内存 | 14B ~ 32B | 大型中央厨房/化工园区。支持更复杂的逻辑判断或多路 VLM 视觉大模型并发。 | ¥15,000 - ¥25,000 |
| 旗舰版 | RTX 4090 边缘工作站 | 1000+ TOPS, 24GB+ 显存 | 70B+ | 城市级消防中枢。运行 70B 级“专家模型”，处理极度复杂的全城级安防研判。 | ¥35,000+ |

#### 推荐方案详解：Orin NX 16GB Super (标准版)

- 核心优势：

  - 16GB 显存是生死线：7B 模型量化后约占 5GB，剩余显存刚好足以支撑 KV Cache、规则引擎及操作系统。8GB 版本会因显存溢出导致推理崩溃，不可选。

  - Super 模式算力：开启 Super Mode 后提供 157 TOPS 算力，相比普通版提升显著，确保火灾安防的秒级响应。

  - 生态成熟：原生支持 TensorRT-LLM，推理延迟低至毫秒级。

- 硬件构成：

  - 载板：支持 NVMe SSD 扩展与 PoE 供电（直接驱动安防相机）。

  - 存储：配置 512GB NVMe SSD，保障模型快速加载与本地日志存储。

### L2 云端训练环境

考虑到自建算力中心的高昂硬件成本与维护难度，本方案推荐采用 “按需租赁云算力” 的模式。

- 平台选择：AutoDL、阿里云 PAI 或 AWS EC2。

- 算力规格：租赁 NVIDIA A100 / A800 (80GB) 实例。

- 使用策略：

  - 离线训练：无需 24 小时开机。仅在积累了足够数量的“难例数据”（如每周一次）后，启动云实例进行 LoRA 微调，训练完成后立即释放资源。

  - 成本优势：将百万级的固定资产投入转化为极低的按时计费运营成本。

## 智能体开发与推理引擎构建

本章详细阐述如何通过软件工程手段实现“双系统认知架构”。我们的开发对象不是传统的图像识别算法，而是处理结构化数据的逻辑推理引擎。

### 数据接入与标准化管道

在推理开始之前，必须解决异构硬件数据“语言不通”的问题。无论是海康的摄像头还是汉威的传感器，接入本系统时都必须遵循统一的“感知元数据标准”。

#### 定义统一感知对象

我们定义了一个基于 JSON 的标准数据包结构 KitchenObservation，作为系统内部流转的唯一凭证。

{
  "trace_id": "evt_20260122_A889",      // 全链路追踪ID
  "kitchen_id": "K_SH_001_STOVE_02",    // 物理空间ID（精确到灶台）
  "timestamp_ms": 1705920000123,        // 统一UTC时间戳
  "senses": {
    // 视觉感知（由前端AI相机提供）
    "vision": [
      {"label": "fire", "conf": 0.88, "roi": [100, 200, 50, 60]}, 
      {"label": "person", "conf": 0.05} // 极低置信度，意味着可能无人
    ],
    // 触觉感知（由红外阵列提供）
    "thermal": {
      "max_temp": 285.5,
      "trend": "rising_fast",           // 边缘端预算的趋势：急速上升
      "heatmap_url": "http://edge/heat/01.dat"
    },
    // 嗅觉感知（由气体探头提供）
    "olfactory": {
      "ch4_ppm": 20,                    // 甲烷浓度
      "co_ppm": 5
    }
  },
  "context": {
    "snapshot_url": "http://edge/snap/A889.jpg" // 佐证图片
  }
}

#### 管道开发技术栈

- 接入协议：MQTT v5.0 (支持 Shared Subscription 负载均衡)。

- 序列化：Protobuf (内部传输)，JSON (外部交互)。

- 开发语言：Go (Golang) —— 选用理由：高并发处理百万级 MQTT 消息时，性能优于 Java，开发效率优于 C++。

### System 1：脊髓反射层开发

System 1 的核心任务是去噪与守底线。它不进行复杂的因果推理，而是执行确定性的时空状态机。

#### 核心逻辑：防抖动状态机

前端视觉算法常因不锈钢反光产生瞬时误报。我们通过 FSM 逻辑，要求报警信号必须在“时间”和“多维数据”上具备连续性。

逻辑伪代码 (Go)：

// 定义状态机
type StoveState struct {
    CurrentState State   // Safe, PreAlarm, Confirmed
    FireCounter  int     // 视觉火焰计数器
    TempWindow   []float // 最近10秒温度滑窗
}

func (s *StoveState) OnEvent(evt Observation) {
    // 1. 信号提取
    hasFire := evt.HasVisualLabel("fire")
    currentTemp := evt.GetMaxTemp()

    // 2. 状态流转逻辑
    switch s.CurrentState {
    case Safe:
        if hasFire {
            s.CurrentState = PreAlarm // 进入“预警/怀疑”状态
            s.FirstFireTime = Now()
        }
    case PreAlarm:
        // 在预警状态下，需要“多重校验”
        if hasFire {
            s.FireCounter++
            // 校验规则 A：持续性（3秒内至少5帧有火）
            // 校验规则 B：物理性（温度必须 > 80度，排除纯光影误报）
            if s.FireCounter > 5 && currentTemp > 80.0 {
                s.CurrentState = Confirmed
                // 升级给 System 2 做深度分析
                EscalateToCloud(evt)
            }
        } else {
            // 信号丢失，重置状态（视为一次误报震荡）
            if Now().Sub(s.FirstFireTime) > 3*time.Second {
                s.Reset()
            }
        }
    }
}

#### 极速报警熔断器

针对必死的物理指标，System 1 拥有最高优先级的告警通道。

- 规则配置： IF (Gas_Concentration > 20% LEL) OR (Temp > 350℃) THEN REPORT(RISK_CRITICAL)

- 实现方式： 该逻辑硬编码在边缘端，即使与云端断网也能执行。这套系统不做决策，遇到风险也只是上报给推理引擎进一步确认，确认真的有风险再记录和报告，但无论如何都不会做任何决策。

### System 2：认知大脑开发

当 System 1 确认“这不是简单的误报…”时，数据被推送到本地 System 2 (边缘 AI Box)。这里运行的是基于 Large Agentic Model (LAM) 的智能体。

#### 智能体架构

我们实例化 System 2 为一个名为 Safety_Inspector_01 的虚拟专家。

- 基座模型：Qwen-VL-Chat 或 LLaVA (经过 SFT 微调)。

- 记忆模块：

  - 短期记忆：该厨房过去 10 分钟的所有传感器数据时序图。

  - 长期记忆：该商户的历史违规记录、厨房布局图。

#### 核心技能：思维链

为了让 AI 输出可信的结论，我们不直接问结果，而是强制模型“把思考过程写出来”。

Prompt 模板设计：

# Role
你是一名拥有20年经验的消防安全专家。

# Context (上下文数据)
- [视觉]：System 1 检测到灶台有明火（置信度0.9），画面中无人员（置信度0.0）。
- [热像]：当前温度 285℃，过去60秒温度变化率 k=+3.5℃/s（急剧升温）。
- [历史]：该灶台最后一次检测到人员是在 8分20秒 前。
- [图像附件]：&lt;snapshot_image_token>

# Task (推理任务)
请遵循以下步骤进行分析（不要跳过任何一步）：
1. **现象还原**：结合视觉和温度数据，描述当前物理世界正在发生什么？
2. **逻辑归因**：
   - 既然有火，为什么温度会飙升？（区分：正常爆炒 vs 干烧）
   - 既然在烹饪，为什么没人？（区分：拿调料的短暂离开 vs 违规离岗）
3. **法规检索**：该行为是否违反《餐饮服务食品安全操作规范》？引用具体条款。
4. **最终判决**：给出风险等级（P0-P3）及置信度。

# Output Format (JSON)
{ ... }

#### 知识增强

为了解决大模型“一本正经胡说八道”的问题，我们集成了 EMP-20 知识库。

- 向量化：将《消防法》、《燃气安全管理条例》切片存入 Milvus 向量库。

- 检索逻辑：当 Agent 思考到“违规离岗”关键词时，自动检索相关法规，并将条文注入到 Prompt 中，确保输出的报告具备法律引用效力。

输出示例：

“判定为P0级高危风险。依据《餐饮服务食品安全操作规范》第十三条：‘烹饪期间操作人员不得擅自离岗’。当前人员离岗超8分钟且油温接近闪点，存在重大火灾隐患。”

### 接口定义与应用交付

本子系统作为独立的能力模块，通过标准化的服务接口向上层应用（如大屏、APP）提供推理结果，确保系统解耦与易于集成。

#### 北向推送接口

当 System 2 生成结论后，主动向业务层推送结构化情报。

POST /api/v1/alert/push

{
  "event_id": "EVT_20260122_A889",
  "severity": "CRITICAL",
  "title": "高危干烧预警（开火离人）",
  "timestamp": 1705920005000,
  "location": "上海中心店-01号灶",
  "evidence_chain": {
    "description": "视觉确认明火+人员离岗8min；热成像确认温度失控(285℃)。",
    "image_url": "https://oss.../evidence_marked.jpg", // 带有AI标注框的图片
    "video_url": "https://oss.../evidence_clip.mp4"
  },
  "suggested_actions": [
    {"code": "CUT_GAS", "status": "SUGGESTED"}, // System 1 建议切阀
    {"code": "CALL_MANAGER", "status": "PENDING"} // 建议呼叫经理
  ]
}

#### 开发交付物清单

- Edge-Core SDK：部署在 L1 边缘 AI Box 的 Go 语言二进制包（含规则引擎配置工具）。

- Reasoning-Agent Docker：部署在 L1 边缘 AI Box 的推理服务容器（含微调后的模型权重）。

- API 文档 (Swagger)：供前端应用集成的接口说明书。

## 模型微调与持续优化

### 核心挑战与优化目标

在实时推理子系统中，我们的优化对象不是前端的感知模型（如 YOLO/ResNet，那是硬件厂商的事），而是 System 2 中的认知推理大模型。

当前面临的三大核心挑战：

- 幻觉风险：通用模型喜欢“看图说话”，容易把“红色塑料袋”强行解释为“火焰”。

- 领域知识缺失：模型不懂“油温达到280℃是闪点”等物理常识，也不懂“人员离岗30秒”与“离岗10分钟”的定性区别。

- 推理延迟：7B 参数的模型如果未优化，单次推理可能需要 3-5秒，无法满足应急响应需求。

优化目标：

- 逻辑准确率：> 99%（针对复杂逻辑判断）。

- 遵从度：输出格式必须严格符合 JSON Schema，不能多字少字。

- 推理时延：< 1.5s (首字生成时间 TTFT < 300ms)。

### 领域数据的构建

为了训练“逻辑大脑”，我们需要构建高质量的指令微调数据集。这与传统的 CV 标注（画框）完全不同。

#### 数据集结构设计

我们需要构建 Scenario - Thought - Verdict (场景-思考-结论) 三元组数据。

样本示例 (JSONL格式)：

{
  "instruction": "作为安全专家，分析以下厨房场景数据，判断是否存在‘开火离人’风险。",
  "input": {
    "visual_tags": ["fire:0.9", "person:0.0"],
    "thermal_sensor": {"temp": 290, "slope": "+4.2"},
    "duration": "450s"
  },
  "output": "【思考过程】\n1. 视觉检测到明火，且热成像显示温度高达290℃，超过食用油闪点，确认为真实燃烧。\n2. 传感器数据显示人员已缺席450秒（7.5分钟），远超正常拿取调料的时间窗口。\n3. 高温+无人+长时间=极高风险。\n【最终判定】\n{\"risk\": \"CRITICAL\", \"type\": \"dry_burn\"}"
}

#### 数据闭环飞轮

为了获取这些数据，我们建立“人机协作”的闭环：

- 冷启动：由安全专家人工编写 500 条典型的“合成数据”（涵盖干烧、漏气、违规吸烟等场景）。

- 线上运行：System 2 基于冷启动模型进行推理。

- 人工反馈：当监管人员在后台标记“这是误报”时，该 Case 自动进入负样本池。

- 迭代微调：每周利用新增的“错题集”对模型进行增量微调。

### 微调策略与技术路径

我们不重新训练整个大模型（那需要数百万美元），而是采用 PEFT (参数高效微调) 技术。

#### 核心技术：LoRA

- 原理：冻结 Qwen-VL-Chat 的 70亿个参数，只在 Attention 层插入极小的适配器（Adapter）矩阵进行训练。

- 优势：

  - 显存占用低：单张 NVIDIA A10 (24GB) 即可完成训练。

  - 模块化切换：我们可以训练多个 LoRA 适配器。

  - adapter_bakery.bin：专门针对烘焙面点（侧重烤箱高温、电气安全）。

  - adapter_mall.bin：专门针对商场餐饮（侧重防火、燃气）。

  - 热加载：推理时，可以根据厨房类型，毫秒级动态挂载不同的 LoRA 权重。

#### 训练参数配置

针对 EMP-01 场景的最佳实践配置：

- Base Model: Qwen-VL-Chat-Int4 (4-bit 量化版)。

- LoRA Rank (r): 64 (较大的秩以拟合复杂的逻辑)。

- Alpha: 128。

- Target Modules: c_attn, c_proj, w1, w2 (覆盖注意力层和全连接层)。

- Epochs: 5 (防止过拟合，保留通用常识)。

### 推理引擎加速优化

微调解决的是“脑子好不好使”，优化解决的是“反应快不快”。

#### 量化部署

- 技术：AWQ (Activation-aware Weight Quantization)。

- 效果：将模型权重从 FP16 (16-bit) 压缩到 INT4 (4-bit)。

- 收益：

  - 显存占用减少 70%（7B 模型仅需 6GB 显存）。

  - 内存带宽需求降低，推理速度提升 3 倍。

- 精度损失：在逻辑推理任务上，准确率下降 < 1%，完全可接受。

#### 显存管理技术：PagedAttention

引入 vLLM 框架核心技术。

- 痛点：传统推理中，KV Cache（键值缓存）容易产生显存碎片，导致显存利用率低，并发上不去。

- 方案：像操作系统管理内存分页一样管理 KV Cache。

- 结果：单张 L40S 显卡的并发处理能力从 10路 提升至 30路，大幅降低硬件采购成本。

#### 投机采样

- 原理：利用一个小模型（如 Qwen-1.8B）快速猜测下一个 Token，大模型（Qwen-72B）只负责验证。

- 场景：EMP-01 的输出大部分是固定的 JSON 格式模板（如 {"risk": "..."}），非常适合投机采样。

- 收益：生成速度提升 2-3 倍。

### 知识库的检索优化

System 2 的法律引用依赖 RAG。如果检索慢，推理就慢。

#### 混合检索

单纯的向量检索（Vector Search）对专有名词（如“GB 55036”）匹配不准。

- 优化方案：BM25 (关键词匹配) + Embedding (语义向量) + Reciprocal Rank Fusion (重排序)。

- 效果：确保当 Agent 提到“灭火器”时，能精准定位到《建筑灭火器配置设计规范》，而不是搜到关于“火”的通用段落。

#### 缓存策略

- 常用法条缓存：将最高频的 20 条违规条款（如“离岗”、“未戴口罩”、“吸烟”）直接注入 System Prompt 中，无需每次都去数据库检索，消灭 90% 的数据库 IO 开销。

### 持续演进路线图

- 阶段一（Day 1）：

  - 基于通用 Qwen-VL 模型 + 强 Prompt 工程。

  - 依靠 System 1 规则过滤误报。

- 阶段二（Month 3）：

  - 上线 LoRA 微调模型（V1.0），基于首批 3 个月积累的 10,000 条真实案例训练。

  - 逻辑准确率提升至 95%。

- 阶段三（Year 1）：

  - 引入 RLHF (人类反馈强化学习)。建立“奖励模型 (Reward Model)”，让模型自动学习人类监管员的偏好。

  - 实现端侧小模型蒸馏：将云端大模型的能力“蒸馏”给边缘端的小模型，让 L1 网关具备初级的视觉理解能力。

## 模型 OTA 更新与版本管理

为了实现“边缘认知”的持续进化，系统采用“云端微调 + OTA 增量更新”的闭环机制。

### OTA 核心技术路径

#### 关键实现策略

- LoRA 增量更新 (推荐)：

  - 原理：边缘端的 7B 基座模型保持不变（Frozen），仅更新 LoRA 适配器权重（Adapter Weights）。

  - 优势：每次 OTA 仅需下载约 100MB 文件，相比全量更新（5GB+）节省 98% 带宽，极大降低了 4G/5G 流量成本。

- A/B 双分区备份：

  - 边缘设备划分 Active 和 Standby 两个存储分区。

  - 新模型下载至备用分区，校验通过并试运行成功后，才切换指针。一旦启动失败，自动回滚至旧版本，确保安防业务永不宕机。

- 灰度发布机制：

  - Lab 阶段：在云端仿真环境跑通“火灾基准测试集”，确保无逻辑退化。

  - Canary 阶段：优先推送给 5% 的低风险门店，观察 24 小时无异常后，再全量推送。

## 开发实施周期与里程碑规划

### 总体实施策略：MLOps 敏捷闭环

鉴于 实时智能推理子系统包含“确定性规则代码”与“概率性大模型”两部分，传统的瀑布式开发无法适应。我们采用 双模敏捷开发 策略：

- 软件工程流：针对 System 1（L1 边缘网关）。采用 Go/Rust 开发，遵循标准的 CI/CD 流程，两周一个 Sprint，追求代码的稳定性与高并发性能。

- 模型工程流：针对 System 2（L2 认知大脑）。采用 Python 开发，遵循“数据-训练-评估-部署”的无限循环，重点在于 Prompt 的迭代与 LoRA 权重的更新。

总体周期：预计 4 个月（从启动到 Pilot 试点验收）。

### 阶段一：数据基座与管道构建

周期：第 1 - 4 周 核心目标：打通“端-云”数据链路，实现感知的“标准化”。

- Sprint 1-2：协议定义与模拟器开发

  - 任务：发布《EMP-01 感知元数据标准协议 v1.0》；开发“虚拟硬件模拟器”，模拟发送 1000路 并发的 MQTT 报警数据与心跳包，用于压力测试。

  - 交付物：API 接口文档 (Swagger)、数据模拟器工具 (Mock Agent)。

- Sprint 3-4：L1 边缘网关基础OS构建

  - 任务：基于 OpenWrt/Ubuntu Core 裁剪边缘操作系统；集成 MQTT Broker (EMQX Edge)；实现断网缓存 (Local Buffer) 机制。

  - 交付物：Edge-Core 固件镜像 (v0.1 Alpha)。

### 阶段二：System 1 反射弧开发

周期：第 5 - 8 周 核心目标：构建毫秒级规则引擎，实现“极速阻断”与“去噪”。

- Sprint 5-6：状态机逻辑编码

  - 任务：用 Go 语言实现“防抖动状态机”；编写 50+ 条基础规则（如：光影过滤规则、燃气报警规则）。

  - 交付物：规则引擎二进制程序 (Rule Engine Binary)。

- Sprint 7-8：边缘-硬件联调

  - 任务：在实验室环境接入真实的海康/大华摄像头与汉威传感器；验证 GPIO 触发声光报警的时延（目标 < 50ms）。

  - 里程碑 (M1)：不依赖云端的离线告警。即使拔掉网线，系统也能在检测到燃气泄漏时自动触发本地报警。

### 阶段三：System 2 认知大脑构建

周期：第 5 - 12 周（与阶段二并行启动） 核心目标：构建基于大模型的深度研判能力。

- Sprint 9-10：Agent 编排与 Prompt 工程

  - 任务：部署 Qwen-VL 基座模型；利用 LangChain 编写“开火离人”、“违规吸烟”的思维链 (CoT) 模板。

  - 交付物：Agent 编排脚本、Prompt 模板库。

- Sprint 11-12：知识库挂载

  - 任务：清洗《消防法》、《食品安全操作规范》数据；建立 Milvus 向量索引；实现“法规引用”功能。

  - 交付物：向量数据库镜像、RAG 检索服务接口。

### 阶段四：联调优化与试点验收

周期：第 13 - 16 周 核心目标：真实环境下的全链路闭环验证。

- Sprint 13：全链路压力测试

  - 任务：模拟 1000 个厨房同时报警的“雪崩效应”；测试 L1 网关的内存泄漏情况；测试 L2 集群的显存调度极限。

  - 交付物：性能压测报告 (Load Testing Report)。

- Sprint 14：真实场景 Pilot

  - 任务：选取 3 个典型厨房（快餐、食堂、中央厨房）进行部署；收集真实误报数据。

  - 里程碑 (M2)：业务上线。系统误报率低于 5%，漏报率为 0。

### 关键里程碑与验收标准

| 里程碑编号 | 节点名称 | 时间点 | 验收标准 (Definition of Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 架构冻结 | W2 | 确认 JSON 数据协议结构；确认 L1/L2 硬件选型清单。 |
| M1 | 边缘自治 | W6 | L1 网关实现在断网状态下，对燃气/高温的自动声光报警响应 < 50ms。 |
| M2 | 云脑上线 | W10 | System 2 能够解析图文数据，输出包含法律条款引用的 JSON 报告。 |
| M3 | 性能达标 | W14 | 单卡 (L40S) 并发推理路数 > 20路；首字生成延迟 (TTFT) < 500ms。 |
| M4 | 项目终验 | W16 | 连续 7 天无系统级故障；误报率 < 1%；完成全套交付物与文档移交。 |

### 风险管理

针对软件研发过程中的特有风险，我们制定以下预案： #### 演进风险：模型概念漂移 (Concept Drift)

- 风险描述：随着季节更替（冬夏季厨房室温基准不同）或新式厨具的引入，旧模型推理准确率逐渐下降。

- 应对预案：

  - 置信度监控：云端 Dashboard 实时监控各门店的平均推理置信度。若某门店置信度曲线显著下滑，自动触发该店的“专项数据采集”，优先进行针对性微调。

  - 季节性权重：建立“夏季模型”与“冬季模型”库，根据日期自动切换对应的 LoRA 适配器。

#### 运维风险：OTA 升级“变砖”

- 风险描述：在进行模型或固件 OTA 升级过程中，若发生意外断电或网络中断，可能导致边缘设备无法启动。

- 应对预案：

  - A/B 分区机制：采用双系统分区设计，升级包仅写入备用分区。只有在校验通过并成功试运行后，才切换引导指针。

  - 硬件看门狗：启用硬件 Watchdog，若系统在 300秒 内未发送“启动成功”心跳，自动回滚至旧版本分区。

### 交付物清单

项目结束时，我们将移交完整的数字资产，确保客户具备自主运维能力。

- 二进制与镜像：

  - L1 网关固件包 (.img)。

  - L2 推理服务 Docker 镜像 (含基础模型权重)。

  - LoRA 微调权重文件 (.safetensors)。

  - 接口定义文件包 (.proto / .yaml)。

- 文档集：

  - 《系统架构设计说明书》

  - 《API 接口集成指南》

  - 《Prompt 提示词工程指南》

  - 《运维故障排查手册》

## 成本评估

### 测算模型设定

- 硬件基准：以 单个标准厨房 为计算单元，展示单点部署成本。

- 研发基准：作为一次性固定投入，不计入单店复制成本。

- 计算边界：仅包含 L1 边缘 AI Box、L2 云端训练资源（租赁）、推理算法研发费用。

- 排除项：摄像头、传感器、交换机、网络带宽费、SaaS平台开发费。

### 硬件基础设施投入

#### L1 边缘 AI Box

这是部署在每个厨房现场的“脊髓”设备，负责运行 System 1 规则引擎与 System 2 认知推理大模型。

| 硬件组件 | 规格参数 | 单价 (预估) | 数量 | 总价 (CNY) | 选型与成本控制说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边缘 AI Box | Orin NX 16GB Super157 TOPS, 16GB 内存, 512G NVMe | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 | NVIDIA 官方推荐的 7B 模型“甜点级”硬件。 |
| 配套设施 | IP40 铝合金防护箱含导轨电源、看门狗电路 | ¥300 | 1 | ¥300 | 厨房环境油污重，必须无风扇设计。 |
| 边缘硬件小计 |  | ¥5,300/台 | 1 | ¥5,300 | 单店硬件投入约 5k。 |

#### L2 云端训练资源

采用“按需租赁”模式，取代昂贵的自建机房。

| 硬件组件 | 规格参数 | 单价 (预估) | 数量 | 总价 (CNY) | 选型与成本控制说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云算力租赁 | NVIDIA A100/A800 (80GB)按时计费 (AutoDL/阿里云 PAI) | ¥0 (初期) | - | ¥0 | 资产轻量化。无需一次性投入百万购买服务器，改为运营支出。 |
| 向量存储 | OSS 对象存储 (10TB)冷热分层存储 | ¥0 (初期) | - | ¥0 | 按月付费，初期投入为零。 |
| 云端硬件小计 |  |  |  | ¥0 |  |

### 单店硬件投入：¥5,300 + ¥0 = ¥5,300 / 店

### 软件研发投入

这是实现“4.2 推理能力”的一次性研发投入。基于核心功能 4 个月 MVP 快速上线的策略，采用 “核心专家+执行梯队” 的配置模式，在保持总预算不变的前提下，通过结构化分工提升交付质量。

| 关键角色 | 人员职责 | 月薪 (预估) | 投入人月 | 总成本 (CNY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 算法专家 (Core) | 负责 Qwen-VL 微调、LoRA 训练架构、Prompt 工程优化及核心推理逻辑攻关。 | ¥28,000 | 4 | ¥112,000 |
| 系统架构师 (Core) | 负责 L1 边缘网关架构、Rule Engine (Go) 核心代码、高并发 MQTT 管道设计。 | ¥25,000 | 4 | ¥100,000 |
| 中级开发工程师 | 负责业务逻辑代码实现、API 接口开发、数据模拟器编写及边缘侧适配。 | ¥16,000 | 4 | ¥64,000 |
| 测试工程师 | 负责构造全链路压测用例、边缘断网演练、误报率统计及验收报告。 | ¥8,500 | 4 | ¥34,000 |
| 研发总计 | 4 人敏捷梯队 |  | 16 人月 | ¥310,000 |